BepiColombo MMO MDP

Software開発環境

III. TLM確認

Revised: 110618

-------------------------------------------------------------

１. MDP BBM: データ確認

-------------------------------------------------------------

**** 改訂箇所： 青字 ****

１. MDP – データ確認

＜＜＜注意： データ生成可能量＞＞＞

データ量の制限：		1 Processing SlotあたりSpace Packetのデータ量

1042 byte

データレートの制限：	4 Processing Slot (0.5sec) あたりのSpace Packetのデータ量

3 KB = 3072 byte (MDP1とMDP2合計)

パケット数の制限：	4 Processing Slot (0.5sec) あたりのパケット数

16 Packet

===========================================================================

<出力確認方法>

（1）　Packetの確認

[Cygwin]		(>  cd  ~/QL)

>  awk  –f  QL.awk  (data file)  |  grep  APID  |  less

（2）　ＭＤＰ－ＱＬの確認

[Cygwin](>  cd  ~/QL)

>  awk  –f  DMCEMU2DMC.awk  (data file)  |  ./ql_status  |  less

（3）　ＭＤＰ出力packetのdecode確認

機能1	CCSDS 分割packetの統合

機能2	Math/Jpeg圧縮の解凍

機能3	Header情報/Comment情報/Data-Body情報のdecode&分離

[Cygwin](>  cd  ~/QL)

>  awk  –f  DMCEMU2DMC_lvl0.awk  (data file)  |  ./mk_level0  |  less

===========================================================================

1－１.	CCSDS: Ｆｏｒｍａｔ

[CCSDS	Primary] 	(6B)

| TM Packet Primary Header (6 bytes) |  |  |  |  |  |  | Secondary Header 7(8) or 12 bytes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Version 3 bits 0 | Type 1 bit 0 | Sec.Header Flag 1 bit 1 | APID 11 bits (see table) | Sequence Flag 2 bits 11 | Sequence Count 14 bits (increment) | Packet Length 16 bits Sec-head(8or12) + Data-head(10) + Data Length |  |

[CCSDS: Secondary] 	非分割ケース：7Ｂ  [+ 偶数にするためゴミ1B]

分割ケース：　 7Ｂ　＋　５B

| TM Packet Secondary Header (ADU Header) : 7bytes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time (32 bits) LSB:31.25msec | Category (8bits) (see table) | Packet ID (8bits) (N/A) | Packet Sequence Flag for each ADU (2bits) 11:non-segmented | ADU Count ( 6bits) (increment) |

-------------------------------------------------------------------------------

Packet-ID		b4-7 Comp ID   0-non 1:JPEG-rev  2:Math  3-7:UserDef

b0-3 Data ID   0-HK, 1:Rep, 2:L, 3:M, 4:H0, 5-9:H1-5

-------------------------------------------------------------------------------

[Common FM-Header] (10B)		[JPEGでは、Commentの頭 10B]

NodeID/Data-ID	Mode-ID		*TI-Data		Counter	Size-Comment 	Size-Data

1B		1B		4B (MSB>LSB)	1B 	1B		2B (MSB>LSB)

(LSB:1.953msec)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------b3-7: NodeID	(Free Use)	(Free Use)		(Free Use)	(Free Use)

b0-2: DataID

[Comment] 	in “Size-Comment”	(MAX: 128B)

[Data] 		in “Size-Data”	(MAX: 0x2000)	[This size is ‘before JPEG Compression’.]

=====================================================================================

<Example: DMC-Emulatorの場合>

*DPU1 - UserHK data

21 01 0C 00 22 04 3B 00 00 04 00 D1 0E 19 C0 00	RMAP-Read-Reply (12B)	[negligible]

03 F9 00 00 A6 F8 20 FF C0 00 18 00 00 0A 6F 83	CCSDS-Primary    (6B) 	0x0E19:DPU1-U HK

00 00 03 E8 1B 02 00 00 06 32 01 00 02 00 7F AE 	CCSDS-Secondary (7+1B) 	20:DPU1-U HK

00 00 23 00 00 0A 6D C4 00 00 00 00 00 00 00 00 	Data-Header     (10B) 	0x18:DPU1

00 00 00 FF 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 	Data-0x3E8 = 1000B

......

21 01 0C 00 22 04 3C 00 00 01 24 2A 0E 19 C0 01

01 1D 00 00 A6 F8 20 FF C1 00 18 00 00 0A 6F 83

00 01 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

69

1－2	データＤＵＭＰ

(1) 取り出し方法

＜”QuickLook”によってPC内に保存の場合＞

4桁シーケンス番号を付与した名で、2Mbyte単位のファイルを作成。途中でファイル切替可能性あり。

例：　QL20091029-10_0000.log, QL20091029-10_0001.log

＜SpC内から取り出す場合＞

“QL_log..txt” を、ftp (fput) を使ってPC側に取り出す。

([/SYS]%  NetActive.CMD)

[/SYS]%	  fput  QL_log.txt  192.168.2.10:/SPC2PC/

(2) 書式  (see  Chap.1-1)

ＲＭＡＰ			12B

ＣＣＳＤＳ	Primary		 6B

Secondary	 	 7B

ごみ		 1B	(0x00)

Ｐａｃｋｅｔ

(3) データ種類

A. RAW Data

===================================================================================

データ量	Block中packet数	Packet size (B) 		Block Size (Bytes)

-----------------------------------------------------------------------------------

MEA1    	2sec分      18		(12+  1032 + 1 + 11)  1056		 19008

MEA2    	2sec分      18 		(12+  1032 + 1 + 11)  1056		 19008

MIA     	4sec分      25 		(12+  5260 + 1 +  7)  5280		132000

MSA     	1sec分      34		(12+  7052 + 1 +  7)  7072		240448

HEP-ele 	4sec分      34 		(12+   420 + 1 + 15)   448		 15232

HEP-ion 	1sec分      34 		(12+  2016 + 1 +  3)  2032		 69088

ENA     	4sec分      16 		(12+  3072 + 1 +  3)  3088		 49408

MGF-O  	1sec分       9 		(12+   202 + 1 +  9)   224  0xE0	  2016

MGF-I   	1sec分       9 		(12+   202 + 1 +  9)   224		  2016

MDM    	60sec分      1 		(12+   120 + 1 + 11)   144		   144

MSASI   	4sec分      32 		(12+  6412 + 1 +  7)  6432		205824

EWO-E  	5sec分     640 		(16+  2058 + 1 +  5)  2080	        1331200

AM2P   	5sec分     640 		(16+  2058 + 1 +  5)  2080	        1331200

EFD     	5sec分       2 		(16+  2570 + 1 +  5)  2592		  5184

EWO-B  	5sec分     640 		(16+  3082 + 1 +  5)  3104	        1986560

SORBET 	4sec分       1 		(12+  4096 + 1 +  3)  4112		  4112

==================================================================================

B.　HK Data

#define		d_SIZEhk_DPU1		0x194	404		// 1268

#define		d_SIZEhk_DPU2		0x194	404		// 1268

#define		d_SIZEhk_MEA1		0x16

#define		d_SIZEhk_MEA2		0x16

#define		d_SIZEhk_MIA		0x80

#define		d_SIZEhk_MSA		0x80

#define		d_SIZEhk_HEPE		0x16

#define		d_SIZEhk_HEPI		0x16

#define		d_SIZEhk_ENA		0x80

#define		d_SIZEhk_MGFO		0x2E

#define		d_SIZEhk_MGFI		0x04

#define		d_SIZEhk_MDM		0x0C

#define		d_SIZEhk_MSASI		0x80

#define		d_SIZEhk_EWO		0x80

#define		d_SIZEhk_SOR		0x80

#define		d_SIZEhk_MEF		0x24

#define		d_SIZEhk_MWE		0x80

C. ＲＭＡＰ: READ REPLY

12Ｂ

D. CMD answer back

<MDP System-HK から>

awk 　–f 　DMCEMU2SYS.awk　 [TLM-file]  |  ./ql_status  |  less

<MDP User-HK から>

awk 　–f 　DMCEMU2DMC.awk　 [TLM-file]  |  ./ql_status  |  less

1－3	QL マシン（Linux）を使ったTLM/HKデータ確認法

(1) 　QLマシンへのログイン

IP　address: 133.3.8.27 (RISH外からのアクセス時)/ 192.168.100.10 (ローカルネットアクセス)

＊学外アクセス時のIPアドレスは制御用Windows PC(VNC)と同一（ルータでポート番号で制御)

ID/PW共に “mmopwi”

(2) 　QLマシンでのHK確認

MHI作の"QuickLook"のログからEWO HKを取り出して表示

cd /export/yyyymmdd

tail –f  ****.log | log2pkt 0E80 | ./qlhk  (GUI版)

または tail –f ****.log |  ~/work/20110208/qlhk2  (簡易版)

(3) 　QLマシンでのTLM確認

- 16進数のリスト表示する場合

(1) すべてのAPID, すべてのデータ区分

tail –f /export/20110311/log-20110311_000*.log | log2pkt | pktdump -lst

(2) APID=0D80、 データ区分が12

tail –f /export/20110311/log-20110311_000*.log | log2pkt 0D80 | pktdump -lst 12

(3) APID=0D80、 データ区分が02でないもの

tail –f /export/20110311/log-20110311_000*.log | log2pkt 0D80 | pktdump -unlst 02

など

- 10進数の数値列にする場合(先頭12バイトのヘッダ分(WFCヘッダ)はコメントアウト(＃)表示)

(4) APID=0D80、 データ区分が12

cat /export/20110311/log-20110311_000*.log | log2pkt 0D80 | pktdump -dmp 12 > data

(5) APID=0D80、 データ区分が12, 0x000032C3<TI<0x000032C7

cat /export/20110311/log-20110311_000*.log | log2pkt 0D80 | pktdump -dmp 12 000032C3 000032C7  > data

など

メモ：データ確認用ツール

log2pkt は log ファイルをバイナリパケットに変換するツールで、引数に APID を指定することで、指定したパケットだけを標準出力に出すことができる。

pktdump は、log2pkt で作成したバイナリパケットの中を見るツールで、16進のリスト表示をしたり、10進のダンプを出力したりできる。

２．　プログラムリソースの確認法

２．１　 ＲＡＭ使用量

ＭＡＰファイル（build/release/）最後のＦＩＬＬ

[MMO_MDP_FM_RAM\build\RELEASE\MMO_MDP_RAM.map]

<eb_heapの前後>

==========================================================================================

0x00000000803931b0         _eb_heap_base = (_bss_exec_base + SIZEOF (.bss))

[3.75MB程度  (12/7/25)]

==========================================================================================

2.2.	E2PROM使用量

BINファイル（build/release/）		[MMO_MDP_FM_RAM.binファイル]

<末尾から２行目>

==========================================================================================

S30DA00F29B8000000000000000016		[ROM版：994kB程度  (11/7/26)]

S30DA00EDBF8000000000000000071		[O0: 974kB	(11/8/17)]

S30DA00CC1F800000000000000008D		[O3: 836kB	(11/8/17)]

-----------------------------------------------------------------------

S30DA00F4F5800000000000000009C		1003kB		(11/10/08)

S30DA00F419800000000000000006A		1000kB [core部試験箇所削減]

S30DA00F2E580000000000000000BD		995kB [MEA/MIA/MSA試験箇所削減]

S30DA00F4A380000000000000000C1		1002kB [MATH圧縮復元]

最後から2行目の5- 12文字目の値

==========================================================================================

<補足>	Program エリア	C00000 – CF932F	        1020kB

Table情報エリア	CF9330 – CFFFFF		 28kB

[参考：セグメント化の影響]

ROMイメージ	OS    ：		H'BFC00000～H'BFC48FFF	299kB

MW    ：		H'BFC49000～H'BFC8FFFF	290kB

AP    ：		H'BFC90000～H'BFCDFFFF 	415kB

テーブル：	H'BFCE0000～H'BFCFFFFF	 43kB

Runtimeイメージ

（ROM）		OS    ：		H'BFC00000～H'BFC48FFF

（リセットベクタ、スタートアップルーチン,定数）

MW    ：		H'BFC49000～H'BFC8FFFF　	（定数）

AP    ：		H'BFC90000～H'BFCDFFFF	（定数）

（RAM）		OS    ：		H'BFC00000～H'BFC43FFF　	（コード、初期値つきグローバル変数）

MW    ：		H'BFC44000～H'BFC8AFFF　（コード、初期値つきグローバル変数）

AP    ：		H'BFC8B000～H'BFCD7FFF　（コード、初期値つきグローバル変数）

OS    ：		H'800D8000～H'800E5FFF　（初期値なしグローバル変数）

MW    ：		H'800E6000～H'8010BFFF　（初期値なしグローバル変数）

AP    ：		H'8010C000～H'8037FFFF　（初期値なしグローバル変数）

heap  ：		H'80038000～H'803FFFFF

３．MW-HK

SW-CMD: リジェクトコード

正常コマンド                            0x00

受信コマンドバイト数エラー              0x02

未定義コマンド受信                      0x11

ＡＰＩＤ未定義                          0x12

他ＤＰＵ宛コマンド                      0x13

受信コマンド長異常                      0x14

コマンドデータ有効範囲外                0x15

ミッションデータ収集中                  0x20

メモリロード中                          0x22

メモリダンプ中                          0x24

アプリケーション起動中                  0x26

アプリケーション停止中                  0x27

冗長機能ＯＮ                            0x28

冗長機能ＯＦＦ                          0x29

ＳＤＲＡＭアサイン処理中                0x2A

冗長側ＮｏｄｅＩＤ                      0x2B

同一バッファ指定                        0x30

ミッションデータ収集開始中              0x32

メモリロード許可状態                    0x36

メモリロード禁止状態                    0x37

ＭｉｓｓｉｏｎＩＤ未定義                0x41

アプリケーション識別番号未定義          0x42

ＲＭＡＰアドレス未定義                  0x43

アサイン領域重複                        0x50

コマンド処理要求不可                    0x90

ＭＳ宛コマンド処理要求不可              0xA2

ＭＳ宛ロードコマンド処理要求不可        0xA4

アプリコマンド処理要求不可              0xA0

コマンド種別不正                        0xB0

ＮｏｄｅＩＤ不正値                      0xB1

アプリケーションＩＤ不正値              0xB2

エラー情報：　エラーコード、フォーマット		MDP開発仕様書　p129

-----------------------------------------------------------------------------

(1)HALT-HKのうち、「NMI Error Info」に着目する。

(1-1)エラーコード

(1-1-a) 8102H(WDT)

(1-1-a-1) Last Error Infoのエラーコードが重大エラー

→ (2) Last Error Infoを解析する。

(1-1-a-2) Last Error Infoのエラーコードが軽微エラー（またはエラーなし）

→処理時間が間に合わないことによるWDT。

良くある事象としては、「WDTをEnableのままICEでbreakさせた。」

これ以外については、ＭＨＩへご連絡。

(1-1-b) 8101H(BTO)

→ハードウェエアの障害。	ＭＨＩへご連絡。

(2)　Last Error Infoを解析する。

(2-1)　エラーコード

(2-1-a) 8103H

→ハードウェエアの障害。	ＭＨＩへご連絡。

(2-1-b)　8E00H

→DMCの電源がOFFとなった。

→DMCで「LINK n OFF」コマンドを実行した。（Ver.3.04以降）

(2-1-c)  8002H～800AH　(除く8004H)

・ポインタ演算誤り。

・配列を超過して値を代入した。

→(3) エラー発生アドレスを解析する。

(2-1-d)その他

通常発生しません。

→ミドルウェアの障害。		ＭＨＩへご連絡。

(3)　エラー発生アドレス

ログには、エラー発生アドレスが3種類あり。

このうちのどれかでエラーが発生。

多くはEPCが示すアドレスでエラーが発生。

-----事例解析----　（先日の「プログラム停止」を例に）

HALT-HK

<RMAP_RECV [Fri Aug  6 20:49:26 2010]

TID      = 0296

STATUS   = 0000D50D

SIZE     = 1293

ACT_TIME = Fri Aug  6 20:49:26 2010

SYS_TIME = 00188-0255915347

BODY     =

21 01 0C 00 23 02 96 00 00 05 00 6B 11 06 07 01

29 30 00 00 00 16 61 99 00 00 00 00 04 00 00 00

81 02 80 03 5C 04 00 40 00 16 61 99 80 20 3D 68

80 04 3C 3C 80 05 0D 1C 80 03 5C 04 80 03 80 05

0D 1C 00 42 00 16 61 51 80 20 3D 68 80 04 3A 7C

80 05 0D 1C BF C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

以下省略

NMI Error Info：エラーコード＝	8102H（WDT 重大エラー)

Last Error Info：エラーコード＝	8003H（XTLB不一致例外　重大エラー)

エラー発生アドレス(EPC)：		80050D1C

→ mapファイルより、dpu_app01.c Line76付近と判明

（ここからコンパイラ、アセンブラの知識がいりますが）

エラー発生コード		80050D1C SW r2, 0x24(r30)

r30の値が壊れているためエラーが発生した。

r30はスタック（auto変数を管理）なのでこの時点でauto変数が壊れていると推測

度実行してこの付近を調べると、Line76　dpu_getTime()内でスタックが壊れたこ

とがわかる。

これは、APPとMWでM_T_TIME_INFOの定義が異なることが原因と判明。

--------------------------------------------------------------------------

<付録： TLM and APID >

|  |  | Node ID | Data ID | User-HK |  | Report |  | Mission-TLM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | APID | Cat. Pac-ID | APID | Cat. Pac-ID | APID | Cat:L Pac-ID | Cat:M Pac-ID | Cat:H Pac-ID |
| DPU1 | 0x19 | 0x03 | 1 | 0x619 | 32 | 0x419 | 41 42 | 0x519 | 50 | 60 | 70/80/90/100/110/120 |
| DPU2 | 0x21 | 0x04 | 1 | 0x621 |  | 0x421 |  | 0x521 |  |  |  |
| MPPE/MEA1 | 0x28 | 0x05 | 0 | 0x628 | 33 | 0x428 |  | 0x528 | 51 | 61 | 71/81/91/101/111/121 |
| MPPE/MEA2 | 0x30 | 0x06 | 0 | 0x630 |  | 0x430 |  | 0x530 |  |  |  |
| MPPE/MIA | 0x38 | 0x07 | 0 | 0x638 |  | 0x438 |  | 0x538 |  |  |  |
| MPPE/MSA | 0x40 | 0x08 | 0 | 0x640 |  | 0x440 |  | 0x540 |  |  |  |
| MPPE/HEP-e | 0x48 | 0x09 | 0 | 0x648 | 34 | 0x448 |  | 0x548 | 52 | 62 | 72/82/92/102/112/122 |
| MPPE/HEP-i | 0x50 | 0x0A | 0 | 0x650 |  | 0x450 |  | 0x550 |  |  |  |
| MPPE/ENA | 0x58 | 0x0B | 0 | 0x658 | 35 | 0x458 |  | 0x558 | 44 | -- | -- |
| MGF-O | 0x60 | 0x0C | 0 | 0x660 | 36 | 0x460 |  | 0x560 | 53 | 63 | 73/83/93/103/113/123 |
| MGF-I | 0x68 | 0x0D | 0 | 0x668 |  | 0x468 |  | 0x568 | 54 | 64 | 74/84/94/104/114/124 |
| MDM | 0x70 | 0x0E | 0 | 0x670 | 37 | 0x470 |  | 0x570 | 45 | -- | -- |
| MSASI | 0x78 | 0x0F | 0 | 0x678 | 38 | 0x478 |  | 0x578 | 46 | -- | -- |
| PWI/EWO-WFCE | 0x80 | 0x10 | 0 | 0x680 | 39 (ext:40) | 0x480 |  | 0x580 | 55 | 65 | 75/85/95/105/115/125 |
| PWI/EWO-WFCB | 0x83 |  | 3 |  |  |  |  |  | 56 | 66 | 76/86/96/106/116/126 |
| PWI/EWO-EFD | 0x82 |  | 2 |  |  |  |  |  | 57 | 67 | 77/87/97/107/117/127 |
| PWI/EWO-AM2P | 0x81 |  | 1 |  |  |  |  |  | 58 | 68 | -- |
| PWI/SORBET | 0x90 | 0x12 | 0 | 0x690 |  | 0x490 |  | 0x590 | 59 | 69 | -- |
| PWI/MEFISTO | 0x98 | 0x13 | -- | 0x698 |  | 0x498 |  | -- | -- | -- | -- |
| PWI/MWE (ext.) | 0xA0 | 0x14 | -- | 0x6A0 | 40 | 0x4A0 |  | -- | -- | -- | -- |